НАДЕЖНОСТЬ КОДИРОВАНИЯ ДАННЫХ

Одним из важнейших аспектов организации хранения и передачи кодов данных является обеспечение их надежности и безошибочности. Существует множество различных факторов, воздействие которых на аппаратные средства компьютера приводит к искажению кодов данных. К ним относятся:

- влияние сильных электромагнитных полей от источников, находящихся вблизи запоминающих, передающих устройств и линий связи;

- влияние температурного расширения материалов, из которых состоят запоминающие и передающие устройства,

- сбои в работе аппаратуры,

- механические удары и т. д.

Для защиты данных от большинства таких факторов к настоящему времени уже разработаны и внедрены достаточно надежные средства.

Но имеются и факторы, от которых сложно и даже невозможно защититься. К таким факторам, например, относится так называемое -излучение. Дело в том, что корпуса элементов памяти компьютера содержат атомы тяжелых элементов, которые вследствие радиоактивного распада испускают -частицы. Попадая в собственно элементы памяти, они вызывают изменение их состояния с вероятностью в один случай за миллион лет. Память объемом 1 Мбайт содержит 8 388 608 бит, т.е. среднее время появления ошибки для этого объема составляет примерно 1/8 года, или 45 дней. Если учесть, что в стандартной комплектации современных компьютеров объем оперативной памяти не менее 128 Мбайт, то этот фактор приводит к искажению в среднем трех битов в день. Такая высокая вероятность появления ошибки в кодах данных уже не является допустимой. На сегодняшний день не существует экономически оправданных технических способов защиты памяти от -излучения. Неустранимые проблемы искажения информации возникают и при хранении данных на магнитных и оптических дисках с высокой плотностью, а также при их передаче по линиям связи с высокими посторонними шумами.

Вместе с тем, применяя специальные методы кодирования, можно обеспечить контроль за появлением ошибки и даже восстановление исходного кода после ее обнаружения. Применение этих методов позволяет понизить вероятность появления ошибки до 10-9 и ниже.

Общим методом обеспечения надежности хранения и передачи данных в компьютере и по линиям связи является включение в код дополнительных контрольных разрядов. Существует много различных вариантов этого метода.

Во многих компьютерах одним из уровней контроля за появлением ошибок является включение в байт дополнительного, контрольного девятого разряда, который формируется аппаратурой автоматически. А те восемь битов, из которых состоит байт, в дальнейшем будем называть информационными. Значение контрольного разряда определяется так, чтобы общее количество разрядов байта (всех информационных и контрольного), которые содержат 1, было нечетным. Рассмотрим, например, байт с информационными битами 1001 11102. Количество единиц в нем нечетно, следовательно, аппаратура сформирует значение контрольного бита, равное 0. При этом общее количество единиц в девяти битах байта останется нечетным. А, например, для байта с информационными битами 1001 01102, количество единиц в котором четное, контрольный бит окажется равным 1 — в результате образуется нужное нечетное количество единиц.

На рис. 1 приведены примеры байтов с отмеченным буквой К контрольным битом. Байты на рис. 1, а не содержат ошибок. Контрольный бит содержит 0 или 1, так что общее количество единиц нечетное. В то же время байты на рис. 1, б содержат ошибочные коды.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | К |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | К |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | К |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис1. Байты с контрольными битами: а — без ошибок; б — содержащие ошибку

Процессор во время выполнения любых действий контролирует общее количество единиц в байте по всем девяти битам и в случае нарушения требования его нечетности либо блокирует дальнейшую работу, либо принимает специальные меры по восстановлению верного значения кода, выполняя, например, повторную передачу или организуя повторное выполнение действия, приведшего к появлению ошибки. Обычно используемая проверка на нечетность количества единиц в коде не является единственно возможной, с равным успехом можно использовать и проверку на четность этого количества. Введение одного контрольного разряда позволяет установить только факт появления ошибочного бита где-то в байте, но его положение (номер разряда) определить невозможно.

Теоретические соображения показывают, что ошибки могут быть не только одиночными. Существует ненулевая вероятность появления кратных ошибок, когда одновременно появляется два и больше сбойных битов в одном байте. В связи с этим следует уточнить возможности одиночного контрольного разряда. Если суммарное количество единиц в байте при использовании одного контрольного разряда оказалось четным, то можно утверждать только, что имеется нечетное (1, 3, 5 или 7) количество одновременно появившихся в байте ошибочных битов. Поскольку вероятность одновременного появления трех (а тем более пяти или семи) ошибочных битов в одном и том же байте ничтожно мала, на практике считают, что имеется только один сбойный бит.

Кроме введения контрольного разряда существуют и более развитые способы кодирования, которые не только позволяют установить факт появления ошибок большой кратности, но и обеспечивают их исправление. К таким способам относятся коды, принцип построения которых в 1948 г. предложил Р. Хемминг.

Пусть имеется исходный 4-битный код 11002. Чтобы не только обнаружить, но и исправить вероятную одиночную ошибку, предлагается каждую тройку битов снабдить одним контрольным разрядом. Количество различных троек, которые могут быть выбраны из четырех битов, равно числу сочетаний из четырех по три: С34 = 4. Но теоретический анализ показывает, что можно ограничиться любыми тремя тройками. Количество единиц в каждой группе (тройка битов вместе с контрольным разрядом) должно быть нечетным. На рис. 2, а изображены исходный код и значения контрольных битов А, В и С в каждой выбранной тройке.

|  | А1 |  |  |  |  | А1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационные биты | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | В1 |  | С0 |  | Контрольные биты | В1 |  | С0 |  |
|  | а |  |  |  |  | б |  |  |  |

Рис. 2. Исправление ошибочного бита: а — код без ошибки; б — с единичной ошибкой

Если во время выполнения действий один из битов окажется искаженным, то во всех группах, в которые входит ошибочный бит, контроль нечетности покажет наличие ошибки. Следовательно, для определения положения ошибочного бита в коде достаточно выбрать разряд, входящий во все группы, в которых нарушена нечетность. В примере на рис. 2  только в группе, контролируемой битом А, общее количество единиц нечетное, в то время как значения контрольных битов В и С (на рисунке эти биты подчеркнуты) сигнализируют о наличии ошибки в их группах. Ошибочный бит должен принадлежать одновременно двум последним группам. Такой бит всего один — это третий по счету бит, отмеченный на рис. 2.  жирным. После определения положения сбойного бита исправление кода осуществляется его инвертированием.

Рассмотрим предложенный Р. Хеммингом общий порядок построения кодов, обеспечивающий однозначное обнаружение и исправление ошибок в кодах данных. Он включает в себя следующие действия.

- Контрольные биты вставляются в исходный код и нумеруются совместно с информационными битами слева направо начиная с 1.

- Контрольные биты располагаются в позициях с номерами п =2k = 0, 1, 2, 3... объединенного кода, то есть в позициях с номерами п = 1, 2, 4, 8, 16...

- Для каждого контрольного разряда с номером п весь код делится на группы, состоящие из 2n битов.

- Контрольный бит с номером п контролирует в группе первые п подряд расположенных битов кода (для первой группы, включая контрольный) с пропуском следующих п битов.

- В каждой группе контрольный бит формируется так, чтобы общее количество единиц в ней было нечетным.